SPECYFIKACJA APARATURY PRZEZNACZONEJ DO ZAKUPU

Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych

ZADANIE I

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | ilość | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Gastroskop i kolonoskop z torem wizyjnym i cyfrową rejestracją badań Max 65 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gastroskop -wideogastroskop | - Producent ………………… - typ/model………………… - rok produkcji ………………… | 1 szt |  | Max 13 pkt |  |  |
|  |  | - Obrazowanie HD |  | Tak |  |  |  |
|  |  | - Średnica kanału roboczego: |  | Min.2,8mm | Większa średnica – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: |  | Max 9,8mm | - |  |  |
|  |  | - Długość robocza sondy wziernikowej: |  | 1050-1100 mm | - |  |  |
|  |  | - Kąt widzenia: |  | Min 140 o | Większy kąt – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Wychylenie końcówki sondy wziernikowej: |  | góra / dół - 210°/100° prawo/ lewo - 100° / 100° | Większy zakres wychylenia góra/dół - 1 pkt prawo/lewo- 1 pkt |  |  |
|  |  | - Głębia ostrości: |  | min. 4-100 mm | - |  |  |
|  |  | - Pełna zanurzalność endoskopu, zabezpieczenie styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych |  | tak | - |  |  |
|  |  | - Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) |  | tak | - |  |  |
|  |  | - Programowalne przyciski endoskopowe na głowicy endoskopu z możliwością przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu |  | min 4 przyciski | Więcej przycisków – 1 pkt |  |  |
|  |  | - System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Z funkcją spłukiwania pola operacyjnego – dodatkowy kanał water-jet |  | tak | - |  |  |
|  |  | - Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Rotacja endoskopu we wtyku do procesora |  | - | 180 o – 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego procesorem wizyjnym serii EPK-700 |  | - | Tak – 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | ilość | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Kolonoskop - wideokolonoskop | - Producent ………………… - typ/model………………… - rok produkcji ………………… | 1szt |  | Max 13 pkt |  |  |
|  |  | - Obrazowanie HD |  | Tak |  |  |  |
|  |  | - Średnica kanału roboczego: |  | min. 3,8mm | Większa średnica 4,2mm – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: |  | max. 13,2mm | - |  |  |
|  |  | - Długość robocza sondy wziernikowej |  | min 1500 mm | - |  |  |
|  |  | - Kąt widzenia |  | min 140o | Większy kąt – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: |  | góra / dół - 180°/180° prawo/lewo - 160° / 160° | Większy zakres wychylenia góra/dół - 1 pkt prawo/lewo- 1 pkt |  |  |
|  |  | - Głębia ostrości |  | min. 3-100 mm | - |  |  |
|  |  | - Pełna zanurzalność endoskopu, zabezpieczenie styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych |  | tak | - |  |  |
|  |  | - Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Programowalne przyciski endoskopowe na głowicy endoskopu z możliwością przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu |  | min 4 przyciski | Więcej przycisków – 1 pkt |  |  |
|  |  | - System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Z funkcją spłukiwania pola operacyjnego – dodatkowy kanał water-jet |  | tak | - |  |  |
|  |  | - Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Rotacja endoskopu we wtyku do procesora |  | - | 180 o – 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego procesorem wizyjnym serii EPK-700 |  | - | Tak – 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | ilość | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| tor wizyjny z cyfrową rejestracją badań – elementy towarzyszące, niezbędne do prawidłowej pracy gastroskopu i kolonoskopu, umożliwiające przeprowadzenie badań endoskopowych |  |  |  |  | Max 39 pkt |  |  |
| a | Wideoprocesor obrazu HD ze źródłem światła | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Źródło światła - lampa xenonowa o mocy min.150W, |  | Min 150 W | Od 150 W do 200W– 0pkt Powyżej 200W do300 W – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Gwarantowana liczba godzin pracy |  | Min. 500 godz | Od 500 do 600 godz.-0 pkt Powyżej 600 godz. – 1pkt |  |  |
|  |  | - Oświetlenie zapasowe, przełączane automatycznie w razie awarii, pozwalające na dokończenie badania |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Rozdzielczość sygnału wideo |  | min. 1920x1080 |  |  |  |
|  |  | - Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja obraz w obrazie |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja ZOOM elektroniczny |  | min. 2x | 2x- 0 pkt 3x i więcej- 1 pkt |  |  |
|  |  | - Redukcja szumów w min. 3 stopniach |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość regulacji ręcznej oświetlania |  | tak | Regulacja ciągła lub min 10 stopni – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość regulacji barwy czerwonej i niebieskiej |  | tak | Regulacja ciągła lub min 10 stopni – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Automatyczny balans bieli |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  | - | Tak – 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  |  | - Źródło światła zintegrowane z procesorem wizyjnym w jednym kompaktowym module |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Pompa insuflacyjna z min. 5 stopniową regulacją pracy |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Menu ustawień procesora w języku polskim |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wideogastroskopami i wideokolonoskopami serii 90K oraz 90Kp |  | - | Tak – 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| b | Monitor medyczny LCD | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Przekątna ekranu min. 24” |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Kąt widzenia min. 178 stopni |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Jasność min 250 cd/m2 |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Kontrast min 1000:1 |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Mocowanie do wózka poz. c |  | tak |  |  |  |
| c | Wózek medyczny | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość ustawienia wszystkich potrzebnych elementów zestawu |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Podstawa jezdna stabilna z blokadą 4 kół |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Teleskopowy wieszak na endoskopy ( min 2 ) z lewej i prawej strony |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wysuwana szuflada na akcesoria endoskopowe |  | tak |  |  |  |
| d | Tester szczelności endoskopów | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Z certyfikatem medycznym |  | tak |  |  |  |
| e | Pompa do spłukiwania pola operacyjnego dla endoskopów elastycznych | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Z regulacją mocy płukania / prędkości przepływu – sterowanie elektroniczne |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Pompa wodna perystaltyczna rolkowa |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Poziom hałasu max. 50,0 dB |  | tak |  |  |  |
| f | Ssak endoskopowy | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Pompa próżniowa bezolejowa- niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) pompa tłokowa |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Ssak napółkowy |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Przepływ min. 30 l/ min. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Podciśnienie > 90kPa |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Manometr do pomiaru ciśnienia – skala w kPa i mmHg |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Głośność max. 37dB |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Regulacja siły ssania - membranowy regulator podciśnienia umożliwiający precyzyjne ustawienie poziomu podciśnienia i szybkie jego wytworzenie |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Zabezpieczenie otoczenia przed możliwością zakażenia poprzez zastosowanie filtrów antybakteryjnych |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Pojemnik wielorazowy na wkłady jednorazowe 2,5 l |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wkłady jednorazowe do w.w pojemnika – min 40 szt. |  | tak |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | ilość | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| g | System do archiwizacji badań endoskopowych w postaci dokumentacji opisowej i obrazowej | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Licencja na oprogramowanie, |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość pracy w wersji: jedno- oraz wielostanowiskowej |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wyposażony w bazę danych umożliwiająca prowadzenie kartoteki pacjenta, przetwarzanie jego danych |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wydruki badań z wybranymi obrazami zarejestrowanymi podczas badania |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Analiza zdjęć oraz sekwencji video oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Baza kodów ICD9 i ICD10 |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwupoglądowym na jednym monitorze użytkownika |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość archiwizacji na nośnikach: CD/DVD , Pendrive, serwerach plików |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość rejestracji obrazów medycznych niezależnie od sposobu zapisu: analogowo oraz cyfrowo |  | tak |  |  |  |
|  |  | - stacja komputerowa klasy PC z monitorem min LCD 19”, klawiaturą, kolorową drukarką laserową oraz okablowaniem niezbędnym do uruchomienia systemu |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Integracja systemu archiwizacji badań endoskopowych z myjnią endoskopową. Parametry procesu mycia i dezynfekcji każdego endoskopu będą automatycznie eksportowane do systemu archiwizacji i przypinane do wizyty. |  | - | Tak – 5 pkt Nie – 0pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość integracji z zewnętrznymi medycznymi systemami informatycznymi typu HIS/RIS/PACS program dający możliwość integracji poprzez medyczne formaty wymiany danych HL7 i DICOM. Potwierdzeniem tego musi być referencja wdrożenia takiego systemu od ( co najmniej 3 klientów) o podobnym lub takim samym profilu działania jak Zamawiającego. Podać liczbę wdrożeń………………….. Do oferty należy załączyć wycenę integracji,uwzględniający tylko koszt prac / licencji po stronie oferenta, w oparciu o protokoły HL7 i DICOM z systemami posiadanymi przez Zamawiającego tj.Impax (system PACS firmy Agfa) oraz KS-SOMED (system HIS firmy Kamsoft) wiążącą Wykonawcę przez okres 3 lat od ukończenia wdrożenia. Cena integracji PACS………….………… Cena integracji HIS……………………… Przy czym: Integracja obejmuje następujące dane, którymi systemy muszą się wymieniać: - dane o pacjencie: (nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres /kraj, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, - dane o skierowaniu (data wystawienia, lekarz zlecający, rozpoznanie icd 10, rozpoznanie opisowe, uwagi - kierującego, kod badania, kod placówki zlecającej, kod - fili placówki zlecającej, kod działu placówki - zlecenie badania: płatnik, dane o skierowaniu, proponowany termin, pracownia wykonująca - termin wykonania: termin badania, kod badania, pracownia wykonująca, gabinet, osoba wykonująca - badanie: kod badania główny, kody rozliczeniowe icd9, rozpoznanie icd 10, opis badania, data badania, data opisu, opisujący, link do badania w pacs-dicom, link do badania pacs – referencyjny, opis potwierdzony - agregacja pacjentów z jednego systemu musi proklamować się na drugi system - przeniesienie badania z pacjenta do pacjenta po stronie Systemu Oferenta musi proklamować się na HIS. - informacje o kosztach badania: kody rozliczeniowe icd9, ilość |  | - | Nie – 0pkt Tak i wdrożenie potwierdzone przez 3 klientów – 10 pkt Tak i wdrożenie potwierdzone przez 2 klientów – 8 pkt Tak i wdrożenie potwierdzone przez 1 klienta – 6 pkt Tak bez potwierdzonego wdrożenia – 5 pkt |  |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE |  |  |  |  |  |
| I | Gastroskop i kolonoskop z torem wizyjnym i cyfrową rejestracją badań | - Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |
|  |  | - Rok produkcji | 2017r |  |  |  |
|  |  | - Certyfikat CE dla wszystkich elementów zestawu | TAK |  |  |  |
|  |  | - Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  |  | - Instrukcja w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |  |  |
|  |  | - Gwarancja obejmująca wszystkie elementy zestawu przez okres min. 24 miesięcy - bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. | TAK | Wg wzoru pkt XIII.2.1 SIWZ |  |  |
|  |  | - W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 72 godzin od zgłoszenia. | TAK |  |  |  |
|  |  | - Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu endoskopowego na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |  |
|  |  | - Przeglądy serwisowe coroczne - bezpłatnie (obejmujące robociznę, niezbędne materiały i dojazd) przez okres gwarancji | TAK |  |  |  |
|  |  | - Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od daty dostawy | TAK |  |  |  |
|  |  | UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. |  |  |  |  |