Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

specyfikacja techniczna, parametry funkcjonalne i użytkowe, wyposażenie

- Diatermia  krótkofalowa   (2 szt.)

  - Terapia polem magnetycznym w.cz.(27,12 MHz),

  - Działanie termiczne i a-termiczne

  - Tryb ciągły i impulsowy

  - Moc w impulsie 400W , ciągła 200W

  - Praca jedno i dwukanałowa

  - Gotowe programy terapeutyczne

  - Pole indukcyjne i kondensatorowe

  - Wyposażenie :

    - Aplikator indukcyjny Ø 140 mm

    - Aplikatory kondensatorowe Ø 130 mm, 85 mm, 42 mm

    - Zestaw aplikatorów płaskich

Np. BTL 600 Shortwave 400

- Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt

  - Tryb pracy ciągły i impulsowy

  - Praca na częstotliwościach 1MHz i 3,3 MHz

  - Max. Moc wyjściowa 22 W dla aplikatora 10 cm2 (11W/5cm2 ; 2,2W/1cm2 )

  - Wyposażenie

    - głowica dwuczęstotliwościowa 1 MHz i 3,2 MHz

    - głowica wodoszczelna 3,3 MHz/1cm2

Np. Sonicator 740

  - Aparat do elektroterapii  - 1 szt

  - Dwa niezależne kanały zabiegowe

  - Praca w trybach CC lub CV ( stabilizacja natężenia i napięcia )

  - Baza programów zabiegowych i użytkownika z możliwością edycji

  - Prądy i metody : interferencyjne, TENS, tonoliza, diadynamiczne, impulsowe, galwaniczne

  - Wyposażenie:

    - Elektrody do elektroterapii 6 x 6cm , 7,5 x 9 cm

    - Pokrowce wiskozowe

    - Pasy rzepowe 40 x 10cm , 100 x 10cm

Np. Physio Go 100A

3.2. Aparat do elektroterapii i laseroterapii - 1 szt

  - Dwa niezależne kanały zabiegowe

  - Praca w trybach CC lub CV ( stabilizacja natężenia i napięcia )

  - Baza programów zabiegowych i użytkownika z możliwością edycji

  - Prądy i metody : interferencyjne, TENS, tonoliza, diadynamiczne, impulsowe, galwaniczne

  - Emisja promieniowania laserowego w trybie impulsowym i ciągłym

  - Regulacja mocy i częstotliwości promieniowania laserowego,

  - Wyposażenie:

    - Elektrody do elektroterapii 6 x 6cm , 7,5 x 9 cm

    - Pokrowce wiskozowe

    - Pasy rzepowe 40 x 10cm , 100 x 10cm

    - Aplikator laserowy prysznicowy ( 660nm/ 5 x40 mW, 808nm / 4 x 400mW)

    - Okulary ochronne 2 szt. ( dla personelu i pacjenta )

Np. Physio Go 500I

  - Aparat do biostymulacji laserowej   - 1 szt

  - Sterowany mikroprocesorem

  - Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym

  - Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń / Programy własne

  - Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych

  - Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów

  - Czujnik do pomiaru mocy lasera

  - Wyposażenie:

    - Sonda  905nm/50mW ( w impulsie 50W)

    - Sonda 660nm/40mW, ciągła i impulsowa z regulacją mocy

    - Sonda prysznicowa dwukolorowa, 9 diodowa, 840 mW/660nm + 808nm ( R + IR)

    - Okulary ochronne 2 szt ( dla personelu i pacjenta )

Np.: Lasertronic LT-3

4.2. Aparat do biostymulacji laserowej   - 1 szt

  - Sterowany mikroprocesorem

  - Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym

  - Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń / Programy własne

  - Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych

  - Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów

  - Czujnik do pomiaru mocy lasera

  - Wyposażenie:

    - Sonda 808nm/400mW, ciągła i impulsowa z regulacją mocy

    - Skaner laserowy – sonda skanująca 480 mW / 660nm + 808nm (R + IR)

    - Statyw do skanera laserowego j.w.

    - Okulary ochronne 2 szt ( dla personelu i pacjenta )

Np.: Lasertronic LT-3

5. Stół terapeutyczny – 1 szt

  - 5 sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

  - Maksymalne obciążenie 225 kg

  - Regulowana wysokość ( 47-95 cm) za pomocą elektrycznie sterowanej ramy dookoła podstawy

  - Regulowany kąt nachylenia poszczególnych części leżyska i zagłówka za pomocą sprężyn gazowych

  - Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu

Np. Terapeuta M-S5.FO

6. Podnośnik pacjenta jezdny  - 1 szt

  - Maksymalne obciążenie 150 kg

  - Niskie zawieszenie umożliwiające podnoszenie pacjentów z podłogi i łóżek rehabilitacyjnych

  - Szybki silnik zapewniający szybkie , wygodne i bezpieczne podnoszenie pacjenta ( prędkość podnoszenia 40s)

  - Kółka zapewniające łatwe manewrowanie w ograniczonej przestrzeni

  - Wyposażenie : siedziska i wieszaki

Np. AKS- Clino II

- Rotor rehabilitacyjny zespolony – 1 szt

- Do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

- Wyposażenie : pedały,